Titre du document :

Documentation des GRAFCETs du Projet SYSTÈME DE SURVEILLANCE AUTOMATISÉE DE NIVEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES DANS DEUX FÛTS MÉTALLIQUES

## Table des matières

- Architecture générale des GRAFCETs........................

- GRAFCET Principal...................................................

- GRAFCET Sécurité ...................................................

- GRAFCET Maintenance............................................

- GRAFCET Initialisation du Programme.......................

- GRAFCET Programme...............................................

- Equation activation..................................................

- Equation désactivation ............................................

## 1. Architecture générale des GRAFCETs

- Schéma hiérarchique

- Tableau récapitulatif des GRAFCETs

| GRAFCET | Type | Déclenchement | Interaction | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal (0) | Supervisé | Automatique | Supervise tous | Haute |
| Maintenance(M) | Sous-GRAFCET | Demande opérateur | Suspension programme | Moyenne |
| Sécurité(S) | Sous-GRAFCET | Capteurs / alarmes | Stop global | Critique |
| Initialisation (Fi) | Sous-GRAFCET | Démarrage système | Active programme | Haute |
| Programme(F) | Fonctionnel | Déclenché par Init | Logique métier | Normale |

## 2. GRAFCET Principal

- Objectif

Coordination des sous-GRAFCETs

- Représentation graphique

- États / transitions

| États | Description |
| --- | --- |
| P0 | Etats initiale |
| M | Grafcet maintenance |
| S | Grafcet sécurité |
| Fi | Grafcet initialisation programme |

| TRANSITION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| T1=not(Ts1+Ts2+Ts3) | Une des conditions de sécurité est vrai |
| T0 | Switch maintenance on |

## 3. GRAFCET Sécurité

- Objectif

Permettre des interventions sécurisées

- Représentation graphique

- Étapes / transitions

| Étapes | Description | Actions |
| --- | --- | --- |
| S | Etape initiale | Supervision |
| S1 | Arrêt d’urgence | Arrêt du fonctionnement du système |
| S2 | Capteur déconnecte | Arrêt du fonctionnement du système +affichage message |
| S3 | Capteur mal fonctionnant | Arrêt du fonctionnement du système +affichage message |
| Fi | Grafcet | Calcule d’état du système Reprendre le fonctionnement |

| Transition | Description |
| --- | --- |
| Ts1 | Bouton arrêt d’urgence on |
| Ts2 | AI0.0 OR AI0.1 sans signal |
| Ts3 | Entrée analogique hors limite |

## 4. GRAFCET Maintenance

- Objectif

Permettre des interventions sécurisées

- Représentation graphique

- Étapes / transition

Une seule étape de maintenance est active à la fois.

| États | Description | Action |
| --- | --- | --- |
| P0 | Etats initiale grafcet principale | Surveiller le système |
| M | Etat de maintenance | Arrêt fonctionnement Affichage message |
| M1 | Maintenance du balance1 | Déconnecté balance1 Affichage message |
| M2 | Maintenance balance2 | Déconnecté balance Affichage message |
| M3 | Maintenance alarme1 | Déconnecté alarme1 Affichage message |
| M4 | Maintenance alarme2 | Déconnecté alarme2 Affichage message |
| M5 | Maintenance écran LCD | Déconnecté LCD |
| M6 | Tester balance1 | Affichage de poids mesuré Ou message d’erreur |
| M7 | Tester balance2 | Affichage de poids mesuré Ou message d’erreur |
| M8 | Tester alarme1 | Activer l’alarme ou afficher message d’erreur |
| M9 | Tester alarme2 | Activer l’alarme ou afficher message d’erreur |
| M10 | Tester LCD | Afficher message succès ou activer l’alarme1 en cas d’erreur |
| Fi | Grafcet initialisation programme | Réinitialisation du système à partir des conditions initiales |

| TRANSITION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| T0 | Switch maintenance on |
| Tm1 | Bouton maintenance1 on |
| Tm2 | Bouton maintenance2 on |
| Tm3 | Bouton maintenance3 on |
| Tm4 | Bouton maintenance4 on |
| Tm5 | Bouton maintenance5 on |
| Tm6 | Bouton maintenance1 on AND Bouton maintenance2 on |
| Tm7 | Bouton maintenance2 on AND Bouton maintenance3 on |
| Tm8 | Bouton maintenance3 on AND Bouton maintenance1 on |
| Tm9 | Bouton maintenance4 on And Bouton maintenance 2 on |
| Tm10 | Bouton maintenance5 on AND Bouton maintenance4 on |

## 5. GRAFCET Initialisation du Programme

- Objectif

Préparer le système avant exécution

- Représentation graphique

- Étapes / transition

| ETAPE | DESCRIPTION | Action |
| --- | --- | --- |
| Fi | INITIALIZATION | Déterminer l’état du système à partir des conditions initiales |
| F0 | Fut1 plein, fut2 plein | Afficher message correspondante |
| F1 | Fut1 alerte, fut2 plein | Afficher message correspondant |
| F2 | Fut2 alerte, fut1 plein | Afficher message correspondant |
| F3 | Fut1 alerte, fut2 alerte | Afficher message correspondant |
| F4 | Fut1 vide, fut2 plein | Afficher message correspondant |
| F5 | Fut2 vide, fut1 plein | Afficher message correspondant |
| F6 | Fut2 alerte, fut1 vide | Afficher message correspondant |
| F7 | Fut2 vide, fut1 alerte | Afficher message correspondant |
| F8 | Fut1 vide, fut2 vide | Afficher message correspondant |

W2 :  masse du fut2

## W1 : masse du fut1

Th1 :  seuil critique1

Th2 : seuil critique2

| TRANSITION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Tf0 | W1>Th1 AND W2>Th1 |
| Tf1 | Th2<W1<Th1 AND W2>Th1 |
| Tf2 | W1>Th1 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf3 | Th2<W1<Th1 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf4 | W1<Th2 AND W2>Th1 |
| Tf5 | W2<Th2 AND W1>Th1 |
| Tf6 | Th2<W1<Th1 AND W2<Th2 |
| Tf7 | W1<Th2 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf8 | W1<Th2 AND W2<Th2 |

## 6. GRAFCET Programme

- Objectif

Contient la logique fonctionnelle principale

- Représentation graphique

- Étapes / transition

| ETAPE | DESCRIPTION | Action |
| --- | --- | --- |
| F0 | Fut1 plein, fut2 plein | Afficher message correspondant |
| F1 | Fut1 alerte, fut2 plein | Afficher message correspondant |
| F2 | Fut2 alerte, fut1 plein | Afficher message correspondant |
| F3 | Fut1 alerte, fut2 alerte | Afficher message correspondant |
| F4 | Fut1 vide, fut2 plein | Afficher message correspondant |
| F5 | Fut2 vide, fut1 plein | Afficher message correspondant |
| F6 | Fut2 alerte, fut1 vide | Afficher message correspondant |
| F7 | Fut2 vide, fut1 alerte | Afficher message correspondant |
| F8 | Fut1 vide, fut2 vide | Afficher message correspondant |

| TRANSITION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Tf0 | W1>Th1 AND W2>Th1 |
| Tf1 | Th2<W1<Th1 AND W2>Th1 |
| Tf2 | W1>Th1 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf3 | Th2<W1<Th1 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf4 | W1<Th2 AND W2>Th1 |
| Tf5 | W2<Th2 AND W1>Th1 |
| Tf6 | Th2<W1<Th1 AND W2<Th2 |
| Tf7 | W1<Th2 AND Th2<W2<Th1 |
| Tf8 | W1<Th2 AND W2<Th2 |

7.Equation d’activation

Grafcet principale

P0=1

Grafcet Sécurité

S=1

S1=Ts1.S

S2=Ts2.S

S3=Ts3.S

Grafcet maintenance

M=T0.P0

M1=Tm1.M

M2=Tm2.M

M3=Tm3.M

M4=Tm4.M

M5=Tm5.M

M6=Tm6.M1

M7=Tm7.M2

M8=Tm8.M3

M9=Tm9.M4

M10=Tm10.M5

Grafcet init

Fi=not(T0+Ts1+Ts2+Ts3).P0+not(T0).(M+M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10) +not(Ts1).S1+not(Ts2).S2+not(Ts3).S3

Grafcet programme

F0=Tf0.(F4+F5+F8+Fi)

F1=Tf1.(F0+F6+Fi)

F2=Tf2.(F0+F7+Fi)

F3=Tf3.(F0+F1+F2+Fi)

F4=Tf4.(F1+F2+Fi)

F5=Tf5.(F2+F8+Fi)

F6=Tf6.(F3+Fi)

F7=Tf7.(F3+Fi)

F8=Tf8.(F3+Fi)

8.Equation désactivation

Grafcet principale

P0=(not(T0)+Ts1+Ts2+Ts3).P0

Grafcet de sécurité

S=not(Ts1+Ts2+Ts3).S

S1=Ts1.S1

S2=Ts2.S2

S3=Ts3.S3

Grafcet maintenance

M=not(Tm1+Tm2+Tm3+Tm4+Tm5 +T0).M

M1=not(Tm6+T0).M1

M2=not(Tm7 +T0).M2

M3=not(Tm8 +T0).M3

M4=not(Tm9 +T0).M4

M5=not(Tm10 +T0).M5

M6=T0.M6

M7=T0.M7

M8=T0.M8

M9=T0.M9

M10=T0.M10

Grafcet init

Fi=not(Tf0+ Tf1+ Tf2+ Tf3+ Tf4+ Tf5+ Tf6+ Tf7+ Tf8).Fi

Grafcet programme

F0=not(Tf1+Tf2+Tf3).F0

F1=not(Tf4+Tf3).F1

F2=not(Tf5+Tf3).F2

F3=not(Tf6+Tf7+Tf8).F3

F4=not(Tf4).F4

F5=not(Tf5).F5

F6=not(Tf6).F6

F7=not(Tf7).F7

F8=not(Tf0+Tf5+Tf4).F8