### Procédure d’étalonnage d’un capteur de poids utilisant l’entrée ADC d’un PLC

Objectif
 Déterminer les paramètres nécessaires pour convertir les lectures brutes de l’ADC provenant d’un capteur de poids en mesures de poids précises.

Matériel requis

- Capteur de poids connecté à l’entrée analogique du PLC

- Poids étalonnés connus (ex. : 1 kg, 5 kg)

- Environnement de programmation du PLC pour lire les valeurs ADC et définir les paramètres

Définitions

- Valeur_ADC : Lecture brute de l’ADC issue du capteur

- Offset : Lecture de l’ADC sans charge (aucun poids appliqué)

- ADC_Connu : Lecture de l’ADC avec un poids connu appliqué

- Poids Connu : Poids réel appliqué lors de l’étalonnage

- Facteur_d’Échelle : Facteur de conversion permettant de traduire les unités ADC en unités de poids

### Étapes

#### Préparation du système

- Vérifier que les connexions entre le capteur et le PLC sont sécurisées et alimentées.

- Laisser le système se stabiliser avant de prendre les mesures.

#### Mesure du zéro (Offset)

- Retirer tout poids du capteur (condition à vide).

- Lire la valeur ADC depuis l’entrée du PLC.

- Enregistrer cette valeur comme Offset.

#### Application d’un poids connu

- Placer un poids précis et connu sur le capteur.

- Lire la valeur ADC depuis l’entrée du PLC.

- Enregistrer cette valeur comme ADC_Connu.

#### Calcul du facteur d’échelle

Facteur_d’Eˊchelle=Poids_ConnuADC_Connu−OffsetFacteur\_d’Échelle = \frac{Poids\_Connu}{ADC\_Connu - Offset}Facteur_d’Eˊchelle=ADC_Connu−OffsetPoids_Connu

#### Implémentation dans le PLC

Utiliser la formule suivante pour calculer le poids à partir des lectures ADC :

Poids=(Valeur_ADC−Offset)×Facteur_d’EˊchellePoids = (Valeur\_ADC - Offset) \times Facteur\_d’ÉchellePoids=(Valeur_ADC−Offset)×Facteur_d’Eˊchelle

#### Validation

- Tester la configuration étalonnée avec d’autres poids connus.

- Vérifier que le poids calculé correspond au poids réel dans les tolérances acceptables.

- Refaire l’étalonnage si les écarts dépassent les limites de tolérance.

### Remarques

- L’étalonnage doit être effectué après tout changement matériel ou à intervalles réguliers.

- La formule suppose une réponse linéaire du capteur. Les capteurs non linéaires nécessitent une autre approche.

- Les facteurs environnementaux tels que la température peuvent influencer les lectures et la précision de l’étalonnage.